رویکرد کمومتریکس در کنترل و پایش فرایند تصفیه پساب

در این کار نظارت وکنترل بر عملیات تصفیه فاضلاب از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. تعدادی از مشکلات مهم کاربرها و مهندسان، اندازه‌گیری آنلاین در فرایند تصفیه فاضلاب است. برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل داده‌ها بطور مؤثر به یک روش سیستماتیک برای استخراج اطلاعات مربوط به نظارت و کنترل نیاز است که در این کار از روش‌ ‌های کمومتریک بکار گرفته شده است.

به منظور کاهش مشکلات و ابعاد اختلالات از روش PCA (تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی) استفاده شده است. با این حال می‌توان نشان داد که مبنای PCA برای توصیف و پردازش به میزان لازم کافی نیست. مشکل استفاده از داده‌های غیر ثابت در PCA به روز رسانی پارامترهای مقیاس و ساختار کواریانس است و نشان می‌دهدPCA  تطبیقی نتایج پایش را به عنوان مدل سازگار با فرایند جدید بدون از دست دادن توانایی برای تشخیص انحراف بطور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. برای حل مشکل اختلال در مقیاس‌ های زمانی مختلف از PCA چند مقیاسی استفاده شده است. یک راه حل دیگر که در آن از مدل PCA انطباقی در هر مقیاس ارائه شده است ساخته شده است. با استفاده از تنظیم روند نظارت نتایج نظارت مورد بحث قرار گرفته است.

بر این اساس دو روش متفاوت ارائه شده است: اول بر اساس یک روش چند مرحله ای، که عملیات شناسایی و طبقه بندی با استفاده از خوشه بندی در فضای مؤلفه اصلی انجام گرفته است. روش چند مرحله ای بهترین راه حل برای کنترل رویداد شدید است و از نظر زمانی برای کنترل عملیات غیر خطی و گسسته براحتی میتواند ثبت شود.

روش دوم مبتنی بر ادغام نظارت کنترل PCA است.در این جامدل PCA معکوس بطور مستقیم برای محاسبه Setpoint مناسب استفاده می شود، بطوری که این روند برای رسیدن به کنترل خروجی مشخص مورد نیاز مناسب است. مطالعات شبیه سازی شده نشان می دهد که هر دو روش برای نظارت و کنترل موفق عمل میکنند و می توانند برای رسیدن به اهداف کنترل استفاده شوند.

PLS  حداقل مربعات جزئی یا طرح ریزی ساختار های نهفته است. PCA روش کاهش ابعاد است ولی درPLS  متغیر های نهفته بصورتی محاسبه میشوند که حداکثر ارتباط بین ورودی ماتریسX  و خروجی ماتریس Y وجود داشته باشد. این متغیر ها شامل کدری، هدایت، و آمونیاک است. در این راه تلاش میشود تا متغیر های مؤثر بر یک یا چند متغیر کیفی خاص تشخیص داده شوند. در مثال قبل، PCA فقط تلاش میکند تا واریانس را در بلوک X توضیح دهد. با استفاده ازPLS  بلوک  Xرا میتوان به بلوک Y که شامل متغیر‌های کیفیت است مرتبط کرد.